ZD-M1A简单使用手册

管脚定义

| 序号 | 名称 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | 电机A相线圈 |
| 2 | A- |  |
| 3 | B+ | 电机B相线圈 |
| 4 | B- |  |
| 5 | VM | 电源正极，输入电压6-32VDC，建议对地接大于100uF电解电容 |
| 6 | GND | 电源地 |
| 7 | EN | 使能，低电平或悬空使能，设备工作；高电平脱机，设备待机 |
| 8 | DIR | 方向，高电平或悬空电机正转；低电平电机反转 |
| 9 | CLK | 脉冲输入信号，上升沿有效 |
| 10 | ER | 错误报警，正常时为高阻，短路或过热保护时为低(漏极)，漏极电流<6mA |
| 11 | 5V | 驱动自带5V基准，无需外接供电，也不能作为外部设备供电用 |
| 12 | GND | 电源地 |

接线示例

外形尺寸

单位：毫米(mm)