使用说明书

ZD-8731-V1

两相直流步进电机驱动器

- 在使用本品前，请仔细阅读本使用说明书

- 请妥善保管本说明书，以备日后参考

- 本册外观图片仅供参考，请以实物为准

目录

特点和功能…………………………………………2

工作条件和参数……………………………………2

接口定义……………………………………………3

接线方法……………………………………………4

共阳接法………………………………………4

共阴接法………………………………………5

接线实例………………………………………6

适用电机类型………………………………………7

细分设置……………………………………………8

电流设置……………………………………………8

外形尺寸……………………………………………8

常见问题解答………………………………………9

安全注意事项

- 本驱动器为直流电源供电，请确认电源正负极正确后上电

- 请勿带电插拔连接线缆

- 驱动器非密封，请勿在内部混入镙丝、金属屑等导电性异物或可燃性异物，储存和使用时请注意防潮防湿

- 驱动器为功率设备，尽量保持工作环境的散热通风

产品特点

- 高集成度高可靠性

- 接口采用超高速光耦隔离

- 抗高频干扰能力强

- 最高输入电压：DC 36V(峰值)

主要功能

- 整步、二细分、四细分、十六细分可调

- 过热自动保护

- 输出限流线性可调：0A-2A

- 自动半流锁定

- 具有短路保护功能

- 支持脱机、使能、锁定等功能

工作条件

| 项目 |  | 最小 | 额定 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 |  | -30 |  | 80 | ℃ |
| 输入电压(DC) |  | 9 | 24 | 36 | V |
| 输入频率 |  | 0 |  | 16000 | Hz |
| 输出电流 |  | 0 |  | 2.0 | A |
| 接口电压 | H | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
|  | L | 0 | 0 | 0.5 | V |

接口定义

接线方法

共阳极接法（公共正方式）

R为串联限压电阻，当控制器的接口电压为5V时，无需R，直连既可； 当接口电压为12V时，请串联1K电阻； 当接口电压为24V时，请串联2.7K电阻(后同)。

控制方式

| 脉冲- | 有脉冲时工作，高电平有效；无脉冲时锁定电机并自动半流 |
| --- | --- |
| 方向- | 高电平输入或悬空时正转；低电平输入时反转 |
| 脱机- | 高电平输入或者悬空时正常工作；低电平时脱机 |

共阴极接法（公共地方式）

控制方式

| 脉冲+ | 有脉冲时工作，低电平有效；无脉冲时锁定电机并自动半流 |
| --- | --- |
| 方向+ | 低电平输入或悬空时正转；高电平输入时反转 |
| 脱机+ | 低电平输入或者悬空时正常工作；高电平时脱机 |

接线实例

1.与CM20L-20经济型控制器的连接方法

2.与DY-I型智能单轴控制器的连接方法

适用电机类型

细分设置

| 细分 | SW1 | SW2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OFF | OFF |
| 2 | ON | OFF |
| 16 | ON | ON |
| 4 | OFF | ON |

外形尺寸

常见问题解答

1.问：初次使用该步进驱动器，如何能尽快上手？

答：正确接好电源和电机后，只接脉冲信号(先将频率设置为1K以内)，细分设置为16，方向和脱机悬空，此时加电后电机默认正转。运行无误后再依次测试加速(提高频率)、方向、细分和脱机等功能。

2.问：电源接反有何影响？

答：有可能烧毁驱动器。

3.问：控制信号高于5V，一定要加串联电阻吗？

答：是的，否则有可能烧毁驱动器控制接口的电路。

4.问：驱动器长时间工作后外壳比较热，正常吗？

答：正常，在常温下外壳达到90度不会对性能有影响。

5.问：接线后电源指示灯亮，但电机不转，是什么原因？

答：如果接线正确，但仍然不转，说明控制部分驱动能力不够，这种情况多出现在用单片机的io口直接控制方式。请确保控制接口有5mA的驱动能力

6.问：如何判断步进电机四条线的定义？

答：将电机的任意两条线接在一起，此时用手拧电机有阻力，则这两条线是同一相,可接在驱动器A+、A-；另外两条线短接仍然有阻力，则将这两条线接在B+和B-

7.问：想在此驱动器上加些功能或做新产品开发，是否可以？

答：可以，请联系我公司。

北京时代超群电器科技有限公司

电话：010-67185922

传真：010-87197282

手机：13901391739

13911006617

Q Q：717691920

3830074