- 【产品名称】:3HB606 - 【产品型号】: 3HB606 - 【适用范围】: 86及以下步进电机 - 产品特点 ¦ 详细说明 DV378是基于DSP控制的二相步进电机驱动器,是新一代数字步进电机驱动器。驱动电压为DC24V-80V，适配电流在6.2A以下、外径57-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路，此电路可以使电机运行平稳，电机在高速时，力矩高于二相混合式步进电机。定位精度最高可达60000步/转。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、包装机械等分辨率较高的大、中型数控设备上。 特点 * 高性能、低价格 * 设有16档等角度恒力矩细分，最高分辨率60000步/转 * 最高反应频率可达200Kpps * 步进脉冲停止超过1.5s时，线圈电流自动减到设定电流的一半 * 光电隔离信号输入/输出 * 驱动电流2.5A/相到6.2A/相分8档可调 * 单电源输入，电压范围：DC24V-80V * 相位记忆功能（注：输入停止超过3秒后，驱动器自动记忆当时电机相位，重新上电或MF信号由低电平变为高电平时，驱动器自动恢复电机相位）。 电流设定 驱动器工作电流由D1-D4端子设定，运行电流为正常工作输出电流设置开关（详见下表） 运行电流（A）; 2.5; 2.7; 2.9; 3.0; 3.5; 3.7; 3.9; 4.2. D1; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF. D2; OFF; OFF; OFF; OFF; ON; ON; ON; ON. D3; OFF; OFF; ON; ON; OFF; OFF; ON; ON. D4; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON. 运行电流（A）; 4.4; 4.6; 4.8; 5.0; 5.3; 5.7; 6.0; 6.2. D1; ON; ON; ON; ON; ON; ON; ON; ON. D2; OFF; OFF; OFF; OFF; ON; ON; ON; ON. D3; OFF; OFF; ON; ON; OFF; OFF; ON; ON. D4; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON. 细分设定 驱动器细分由D5-D8端子设定，共16档，D9和D10为功能设定。附表如：细分数(脉冲/转) 细分数; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 2000; 3000. D5; ON; ON; ON; ON; ON; ON; ON; ON. D6; ON; ON; ON; ON; OFF; OFF; OFF; OFF. D7; ON; ON; OFF; OFF; ON; ON; OFF; OFF. D8; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF. 细分数; 4000; 5000; 6000; 10000; 12000; 20000; 30000; 60000. D5; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF; OFF. D6; ON; ON; ON; ON; OFF; OFF; OFF; OFF. D7; ON; ON; OFF; OFF; ON; ON; OFF; OFF. D8; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF; ON; OFF. D9; ON, 双脉冲：PU为正向步进脉冲信号，DR为反向步进脉冲信号. OFF, 单脉冲：PU为步进脉冲信号，DR为方向控制信号. D10; 自动检测开关（OFF时接收外部脉冲，ON时驱动器内部以30转/分的速度运行）. 注：可根据客户要求定制细分数！ ！注意 1、输入电压不能超过DC80V； 2、输入控制信号电平为5V，当高于5V时需要接限流电阻； 3、输入脉冲信号下降沿有效； 4、驱动器温度超过80℃时驱动器停止工作，故障指示灯ALM亮，直到驱动器温度降到50℃时，驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器； 5、过流（负载短路）故障指示灯ALM亮，请检查电机接线及其他短路故障，排除后需要重新上电恢复； 6、无电机故障指示灯ALM亮，请检查电机接线，排除后需要重新上电恢复。 驱动器接线、尺寸示意图 引脚功能说明 标记符号; 功能; 注释. PU+; 输入信号光电隔离正端; 接+5V供电电源，+5V-+24V均可驱动，高于+5V需接限流电阻. PU-; DP9= OFF, PU为步进脉冲信号; 下降沿有效，每当脉冲由高变低时电机走一步，输入电阻220Ω，要求：低电平0-0.5V，高电平4-5V，脉冲宽度>2.5μS. DP9=ON, PU为正相步进脉冲信号. DR+; 输入信号光电隔离正端; 接+5V供电电源，+5V-+24V均可驱动，高于+5V需接限流电阻. DR-; DP9= OFF, DR为方向控制信号; 用于改变电机转向。输入电阻220Ω，要求：低电平0-0.5V，高电平4-5V，脉冲宽度>2.5μS. DP9=ON, DR为反向步进脉冲信号. MF+; 输入信号光电隔离正端; 接+5V供电电源，+5V-+24V均可驱动，高于+5V需接限流电阻. MF-; 电机释放信号; 有效（低电平）时关断电机接线电流，驱动器停止工作，电机处于自由状态. V-; 电源负极; 电源：DC24-80V. V+; 电源正极. U; 电机接线. V. W.